過程1 : ベンゼンからニトロベンゼンへ

試薬一覧

- ベンゼン 78 g

- 濃硫酸 120cc

- 濃硝酸 100cc

- 炭酸ナトリウム

- 食塩

NO2

NO2

［化学反応式］

［手順］

- 濃硫酸 (120cc) に濃硝酸 (100cc) を混ぜる。 (混ぜたものを混酸という)

- 混酸にベンゼン (90cc) を少しずつ加える。 (発熱するため)

- 60°C の湯浴で30分温める。【図１】

- 分液ろうとに移しニトロベンゼンと混酸に分離する。【図２】

- 水を加えてよく振る。（水洗するという）【図３】

- 炭酸ナトリウム（発泡の様子を見ながら適量）を加えて水洗する。（酸性を中和する）

- 200°C近くの高温で蒸留し、【図４】純度の高いニトロベンゼンを得る。

［結果］

ニトロベンゼン68.5 g（収率57%）

（理論値から43% も低いのは、水洗の操作のし過ぎが主な原因だと思われる。）

ベンゼン

+ HNO3 (+ H2SO4) →

ニトロ
ベンゼン

+ H2O (+ H2SO4)

水は通さない

図4

冷却器

温度計

ガラスウールの断熱材

図1

逆流冷却器

図2

分液ろうと

ニトロ
ベンゼン

混酸

図3

ニトロ
ベンゼン

水と
混酸